LIFE 00 ENV/EE/000924 Estwaste

Annex 11

LIFE 00 ENV/EE/000924 Estwaste

Annex 11


Annex 11

Prognosis of construction costs at Kadrina 

Prices and costs are in Estonian crowns (1 EURO – 15,6565 EEK)
Materials
Unit
Amount
Price*
Cost*

1
2
3
4
5

Pumping
 
 
 
 

Kanalisatsioonitoru De200, T8
m
10
110
1100

Survetoru PE, DN 63,  PN6
m
30
35
1050

Plastkestaga reoveepumpla
kompl
1
90000
90000

Kiilankur d 20
tk
8
25
200

Roostevaba ribateras (AISI 304)  50x150x2
tk
8
40
320

Täitepinnas (liiv)
m3
25
100
2500

Elektrikaabel MCMK 4x10+10S
m
20
35
700

 
 
 
Total
95870

Septic
 
 
 
 

Plastseptik 20 m3
tk
1
67000
67000




 
 

Vertical subsurface filter
 
 
 
 

Kanalisatsioonitoru De160, M4
m
24
85
2040

Dreenitoru PVC, DN128
m
92
85
7820

Dreenitoru PVC, DN160
m
40
90
3600

Dreenikäänik  PP,  DN110
tk
6
60
360

Dreenikäänik  PP,  DN160
tk
3
80
240

Dreenisadul  PVC,  DN160/128
tk
4
100
400

Dreenisiirdmik  PVC, DN160/128
tk
3
90
270

Dreenisiirdmik  PVC, DN128/110
tk
6
80
480

Dreenikäänik  PVC, DN128,  90°
tk
2
110
220

Otsakork DN128
tk
6
15
90

Otsakork DN160
tk
3
20
60

Jaotuskaev DN400 
tk
1
3000
3000

Kogumiskaev DN400 
tk
1
2500
2500

Geomembraan (HDPE või LDP kile) 1mm
m2
390
40
15600

III klassi geotekstiil
m2
750
20
15000

Toorkummist läbiviiguhülsid
kompl
4
200
800

Killustik 32...65 mm
m3
160
100
16000

Killustik 2...4 mm
m3
48
160
7680

Killustik 3...12 mm
m3
70
140
9800

Killustik 12...32 mm
m3
70
120
8400

Muud materjalid
 
 
 
3000




Total
97360

 
 
 



1
2
3
4
5

Horizontal subsurface filter
 
 
 
 

Kanalisatsioonitoru DN160, M4
m
10
85
850

Sissevoolukaev DN400 
tk
1
2500
2500

Väljavoolukaev DN500
tk
1
4000
4000

Dreenitoru DN160
m
47
90
4230

Painduv põlv DN1128
tk
2
60
120

Otsakork DN160
tk
2
15
30

Geomembraan (HDPE või LDP kile) 1mm
m2
660
40
26400

III klassi geotekstiil
m2
1000
20
20000

II klassi geotekstiil
m2
45
10
450

Toorkummist läbiviiguhülsid
tk
2
80
160

Killustik 32...65 mm
m3
48
120
5760

Kergkruus 2...4 mm
m3
415
400
166000

 
 
 
Total
230500

Other materials
 
 
 
 

Täitepinnas
m3
1650
40
66000

Muud materjalid

 
 
5000

 
 
 
Sum


561730


Construction costs
Unit
Amount
Price*
Cost*

1
2
3
4
5

Vana pumpla tühjendamine veest ja mudast
m3
15
100
1500

Metallkonstruktsioonide lahtilõikamine
m
6
50
300

Plastpumpla paigaldus
tk
1
100
100

Toruühenduste tegemine
tk
2
50
100

Kanalisatsioonitoru paigaldamine
m 
5
100
500

Survetoru paigaldamine
m
30
300
9000

Kahe mahuti vahe täitmine liivaga
m3
25
200
5000

Pinnasvalli tegemine pumpla peale
m3
5
150
750

Elektrikaabli paigaldus
m
20
50
1000

 
 
 
Total
18250

 
 
 
 
 

Placement of septic
 
 
 
 

Kasvupinnase koorimine
m3
15
10
150

Aluse tegemine ja tihendamine
m2
25
20
500

Septiku mahuti paigaldus
tk
1
2500
2500

Täitepinnase paigaldus septiku ümber
m3
420
30
12600

Toruühenduste tegemine
tk
2
50
100

Kasvupinnase paigaldus 
m3
15
30
450

 
 
 
Total
16300

 
 
 
 
 

Construction of vertical subsurface filter
 
 
 
 

Kasvupinnase koorimine filtri alt
m3
80
10
800

Pinnasest aluse ja vallide tegemine
m3
650
20
13000

Liivast aluskihi paigaldamine (vajadusel)
m3
8
100
800

Kile paigaldamine ja kokku keevitamine
m2
390
30
11700

Geotekstiili paigaldamine kile peale
m2
395
25
9875

Filtri alumise kihi paigaldus koos kogumistorudega
m3
80
100
8000

Filtri kihtide paigaldus
m3
275
50
13750

Jaotustorustiku paigaldus
m
90
50
4500

Geotekstiili paigaldamine filtri täidise peale
m2
355
25
8875

Läbiviikude tegemine kilesse
tk
4
50
200

Välimiste toruühenduste tegemine
tk
2
200
400

Kattepinnase paigaldus vallidele ja filtrile
m3
200
30
6000

Kasvupinnase paigaldus 
m3
60
30
1800


 
 
Total
79700

1
2
3
4
5

Construction of horizontal subsurface filter





Kasvupinnase koorimine filtri alt
m3
80
10
800

Pinnasest aluse ja vallide tegemine
m3
200
20
4000

Liivast aluskihi paigaldamine (vajadusel)
m3
8
20
160

Kile paigaldamine ja kokku keevitamine
m2
660
30
19800

Geotekstiili paigaldamine kile peale
m2
660
25
16500

Killustikust jaotus- ja kogumisprismade paigaldus
m3
48
100
4800

II klassi geotekstiili paigaldus
m2
45
25
1125

Jaotus- ja kogumistorustike paigaldus
m
47
50
2350

Filtri täidise paigaldus
m3
415
50
20750

Geotekstiili paigaldamine filtri peale
m2
340
25
8500

Läbiviikude tegemine kilesse
tk
2
50
100

Toruühenduste tegemine
tk
2
200
400

Kattepinnase paigaldus vallidele ja filtrile
m3
150
30
4500

Kasvupinnase paigaldus 
m3
20
30
600

 
 
 
Total
84385

Other works
 
 
 
 

Täitepinnase vedu  (veokaugus 20 km)
tkm
26500
1
26500

Kraavide kaevamine
m3
55
20
1100

Muud tööd
 
 
 
5000

 
 
 
Sum
231235

Summary table


Cost*

Material cost 
561730

Construction cost
231235

Sum total
792965

* All costs and prices without VAT.

PAGE  
1

