Erinevat tüüpi reoveepuhastite lühikirjeldus ja positiivsed ning negatiivsed aspektid

| Puhasti tüüp | Töö põhimõte | Positiivsed küljed | Võimalikud kitsaskohad |
| --- | --- | --- | --- |
| Konventsionaalne puhasti | Peale mehhaanilist puhastit (võre ja septik) suunatakse reovesi tankidesse, kus hapniku pideval lisamisel toimub lämmastiku ärastus bakterite kaasabil. Fosfori eemaldamiseks veest lisatakse raudIIIsulfaati | Tehnoloogia laialdaselt tuntud. Võimalik puhastada suuri reovee koguseid väiksel maa-alal. | Puhasti ehitamine kallis. Ekspluatatsioonikulud suured (pidev kemikaalide ja aereerimise vajadus). Tanklates tekkiva fosforirikka jääkmuda keskkonnasõbralik utiliseerimine komplitseeritud |
| Märgalapuhasti | Mehhaaniliselt puhastatud vesi suunatakse pinnasfiltrisse, mis seob endasse saasteained. Rohttaimede kaasabil toimub pinnase aereerimine, mistõttu enamus lämmastikust denitrifitseeritakse. | Ehitamine odav ja ekspluatatsioonikulud väikesed. Keskkonnasõbralik, kuna saasteelemendid suunatakse otse aineringesse tagasi. | Puhastusvõime sõltub mõnevõrra keskkonna temperatuurist (bakterite aktiivsusest). Puhasti tööiga Eesti tingimustes seni kontrollimata. Probleemiks filtri täitumine fosforiühenditega (ei viida filtrist välja) ja seega puhastusvõime langus. |
| Vegetatsiooni-filtrid | Mehhaaniliselt ja settetiikides bakterioloogiliselt puhastatud vesi suunatakse kiirekasvuliste puude istandusse, kus osa saasteelementidest omastatakse taimede poolt, osa lagundavad analoogselt märgalapuhastiga bakterid. | Ekspluatatsioonikulud väikesed. Keskkonnasõbralik, kuna saasteelemendid suunatakse otse aineringesse tagasi. Erinevalt märgalapuhastist viiakse osa saasteelemente perioodiliselt koos puiduga filtrist välja. Puitu kasutatakse taastuva energiaallikana. | Puhasti rajamiseks vaja suurt maa-ala. Rajamiskulud suuremad kui märgalapuhastil kuid odavamad kui konventsionaalsel puhastil. Liiga suure koormuse korral võimalik keskkonnareostus. Puhastusvõime väheneb talvekuudel. |